Atividade 1:

Vamos novamente colocar o conteúdo em prática: instale os serviços telnet, ssh e proftpd no seu servidor Debian/Linux e realize as seguintes tarefas:

- Altere a porta padrão do servidor telnet e tente conectar-se ao mesmo utilizando esta nova porta através de um cliente. Verifique se você pode realizar alterações nos arquivos de configuração ou reiniciar algum serviço remotamente (como o DHCP que trabalhamos na unidade anterior).

- Altere também a porta padrão do servidor SSH e configure-o para apenas aceitar conexões de dois usuários, que deverão ser autorizados no arquivo de configuração (através da cláusula AllowUsers). Utilize um cliente como o putty e realize o acesso remoto. Assim como na questão anterior, verifique se remotamente você pode gerenciar os serviços instalados no servidor.

- No proftpd, configure para que todos os usuários sejam enjaulados, ou seja, ao se logarem tenham acesso apenas ao seu diretório home. Compartilhe os seguintes diretórios anonimamente:

  - Documentos: permissão somente de leitura

  - Programas: permissão de leitura e escrita

  - Arquivos: apenas permissão de upload

Realize o acesso anônimo através de um cliente gráfico como o Internet Explorer e verifique se suas restrições de acesso realmente funcionaram realizando a cópia de arquivos para as pastas compartilhadas.

Registre o processo de instalação e configuração desses dois serviços num diário de bordo que deverá ser postado no local adequado no Moodle. Utilize o fórum para postar suas dúvidas e considerações com relação ao processo de instalação e configuração destes serviços.

Atividade 2:

Questionário:

- Para alterar a porta de configuração padrão pela qual o servidor telnet responde devemos alterar qual arquivo?

- /etc/services

- /etc/telnet/telnet.conf

- /etc/telnet/telnetd.conf

- /etc/telnet/ports.conf

- No Debian/Linux, qual o arquivo de configuração padrão do servidor SSH?

- /etc/ssh/ssh_config

- /etc/ssh/sshd_config

- /etc/ssh/ssh.conf

- /etc/ssh/sshd.conf

- Para limitar o acesso SSH a alguns usuários determinados devemos adicionar a seguinte cláusula ao final do arquivo de configuração do serviço:

- DenyUsers.

- AllowUsers.

- Users.

- DefaultUsers.

- Os comandos utilizados para realizar o upload e download de arquivos através do terminal FTP são, respectivamente,

- put e get.

- stor e write.

- cp e lcp.

- scp e cftp.

- No proftpd, podemos “enjaular” os clientes em seus respectivos diretórios home através da cláusula

- DefaultDir ~

- JailHome ~/home.

- DefaultDir /home.

- DefaultRoot  ~

- Os diretórios compartilhados anonimamente pelo servidor proftpd devem ser criados em

- /home/anonymous.

- /home/public.

- /home/ftp.

- /home/proftpd.

- Avalie o seguinte trecho de código:

- <Directory /home/ftp/publico>

- <Limit ____>

- AllowAll

- </Limit>

- </Directory>

- Para configurar esse diretório compartilhado para apenas realizar o upload de arquivos, devemos completar a cláusula Limit com a seguinte instrução:

- READONLY.

- UPLOAD.

- WRITE.

- STOR.

- O arquivo ftpusers é utilizado para

- cadastrar os usuários autorizados a utilizar o servidor FTP.

- cadastrar os usuários que não podem utilizar o servidor FTP.

- listar usuários pré-cadastrados no servidor.

- armazenar as senhas dos usuários do servidor FTP.

Gabarito: 1-a, 2-b, 3-b, 4-a, 5-d, 6-c,7-d,8-b